Утверждена

Министерством по производству

минеральных удобрений

от 20 июля 1984 г.

СОГЛАСОВАНО

Президиум ЦК профсоюза рабочих

нефтяной и химической промышленности

Протокол № 17 от 22. 04.83

ИНСТРУКЦИЯ по наливу, сливу и эксплуатации железнодорожных цистерн для транспортировки

фосфора желтого

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет, основные требования безопасности по приемке, наливу, сливу и эксплуатации железнодорожных цистерн для транспортировки фосфора желтого.

1.2. Требование настоящей инструкции распространяются как на работы, выполняемые предприятиями-грузоотправителями, так и на работы, выполняемые предприятиями-потребителями фосфора желтого.

1.3. Транспортировка фосфора желтого допускается только в специально предназначенных цистернах под слоем воды.

Использование фосфорных цистерн для перевозки других грузов запрещается.

1.4. Во избежание случайного использования фосфорной цистерны для налива других продуктов, колпак цистерны закрывается предохранительным кожухом из листового железа, снабженный замком и приспособлением для навешивания пломбы. Ключи от замков хранятся у грузоотправителя и получателя фосфора. К кожуху прикрепляется хорошо заметная металлическая пластинка с надписью «Кожух разрешается открывать только отправителю и получателю».

1.5. Цистерны для перевозки желтого фосфора принадлежат грузоотправителю. На нижней части торцевых днищ цистерны должен быть нанесен трафарет:

«Срочный возврат на ст. _________________________________________ ж.д.»

(указывается станция и дорога приписки)

1.6. Цистерны должны быть окрашены и иметь все знаки, надписи и трафареты в соответствии с Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и бункерных полувагонах (раздел 41, «Правила перевозок грузов», часть 2, «Транспорт», М. 1976 г.).

1.7. Желтый фосфор технический, транспортируемый в железнодорожных цистернах, должен соответствовать по качеству требованиям ГОСТа 8986-82.

1.8. Грузоотправитель ведет журнал наполнения цистерн фосфором.

В журнале должно быть указано:

дата наполнения цистерн;

название завода-изготовителя цистерн;

заводской и регистрационный номер цистерн;

емкость цистерны в м3 и допускаемый вес фосфора в тоннах;

дата следующего освидетельствования и испытания цистерны;

тип цистерны;

заключение ОТК предприятия о соответствии качества желтого фосфора действующему стандарту;

результаты проверки представителями железнодорожного цеха и цеха-наполнителя, наличия замков, пломб, состояния окраски и трафаретов цистерн;

разрешение на отправку цистерн.

1.9. Все работы  связанные с проведением промывки и ремонта на железнодорожных цистернах, предназначенных для транспортирования фосфора желтого, проводить в соответствии с Временной типовой инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях министерства химической промышленности.

1.10. Запрещается наполнять цистерну фосфором желтым в следующих случаях:

истек срок освидетельствования цистерны;

поврежден корпус, днище цистерны или подогревательно-охлаждающий корпус (трещины, заметная деформация, сильная коррозия);

внешний вид цистерны не соответствует требованиям пп. 1.3, 1.4 настоящей Инструкции;

не исправны арматура котла или ходовая часть цистерны.

1.11. Ответственность за исправное состояние цистерн в период нахождения на территории завода за правильность их наполнения несет лицо, назначенное приказом директора.

1.12. Грузополучатель несет ответственность за правильную эксплуатацию цистерн при сливе фосфора, за исправное состояние цистерн, возвращаемых грузоотправителю.

1.13. Весь инженерно-технический персонал, руководящий ремонтом и осмотром, а также наполнением и сливом фосфора должен сдать экзамен на знание требований настоящей Инструкции, Правил безопасности для производства фосфора и его неорганических соединений, Правил перевозки опасных грузов по, железным дорогам, Правил безопасности во взрывных и взрывопожарных химических и нефтехимических производствах.

1.14. Обслуживающий персонал из числа рабочих обязан пройти инструктаж и обучение безопасным приемам и методам работы в соответствии с Инструкцией о порядке прохождения инструктажа и обучения безопасным методам работы на предприятиях и организациях министерства химической промышленности и правилам внутреннего распорядка.

1.15. Должностные лица предприятий, а также инженерно-технические работники учреждений, осуществляющие проектирование, конструирование, исследования и другие работы для предприятий, виновные в нарушении требований настоящей инструкции несут личную ответственность независимо от того, привело или не привело это нарушение к аварии или несчастному случаю. Они отвечают также за нарушения, допущенные их подчиненными.

1.16. Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных нарушать правила безопасности и инструкции к ним, самовольное возобновление работ, остановленных органами Госгортехнадзора или технической инспекцией профсоюза, а также непринятие этими лицами мер по устранению нарушений, которые допускаются в их присутствии подчинениями или должностными лицами или рабочими, являются грубейшими нарушениями правил. В зависимости от характера и их последствий все указанные лица несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

1.17. На каждом предприятии должна быть разработана общезаводская инструкция, уточняющая порядок подготовки и безопасного проведения работ по наливу и сливу фосфора желтого, транспортируемого в железнодорожных цистернах, применительно к конкретным производственным условиям. Такая инструкция не должна противоречить настоящей инструкции и снижать ее требования. Инструкция должна быть утверждена главным инженером предприятия по согласованию с комитетом профсоюза.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЦИСТЕРН К НАЛИВУ  И НАПОЛНЕНИЮ ИХ фосфором желтым

2.1. Пункты налива и слива цистерн и железнодорожные пути к ним должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНИП ІІ-106-79.

2.2. Перед подачей цистерн под налив в них фосфора желтого производится наружный осмотр цистерн. Во время осмотра проверяют исправность ходовой части, ударно-тяговых приборов, автотормоза, арматуры котла, крепление котла к ходовой части, состояние покраски и надписей, (наименование груза, модели цистерн, № цистерны, высота загрузочных люков, дату периодического осмотра).

2.3. Осмотр производит осмотрщик железнодорожного цеха грузоотправителя. Обнаруженные дефекты устраняются ремонтным персоналом железнодорожного цеха, после чего производится осмотр цистерн. Результаты осмотра записывают в специальную книгу. Одновременно составляется заключение по форме№ 1 (см. приложение 1) о годности цистерны для наполнения фосфором. Копия заключения передается цеху склада фосфора, для которого данное заключение является основанием к приему цистерны от транспортного цеха.

2.4. Прием цистерны под налив цехом-наполнителем производится совместно с работниками ОТК предприятия для чего:

ответственный представитель цеха-наполнителя производит осмотр цистерны, проверяет состояние котла и окраски, наличие правильных и четких надписей, состояние предохранительного кожуха, наличие замков и пломбы;

представитель ОТК предприятия после проверки содержимого внутри цистерны, даст разрешение на заполнение или при необходимости указание на промывку.

2.5. Промывка цистерн осуществляется на станции промывки согласно рабочей инструкции утвержденной главным инженером предприятия. Уровень остаточного шлама в котле железнодорожной цистерны не должен превышать - 10 см. При превышении уровня шлама вышеуказанной нормы  железнодорожная цистерна направляется на повторную промывку.

2.6. Результаты осмотра, испытания и заключение о годности цистерны для наполнения фосфором записываются в специальную цеховую книгу, которая хранится вместе с журналом наполнения. Складом желтого фосфора составляется акт-заключение по                форме № 2 (см. Приложение 2) о годности цистерны для наполнения фосфором. После составления акта-заключения железнодорожная цистерна ставится под налив.

2.7. Установленная на месте налива цистерна закрепляется башмаками, а в случае наличия ручного стояночного тормоза затормаживается.

2.8. Наполнение цистерн фосфором желтым производить круглосуточно. Место проведения работ по заполнению должно быть хорошо освещено. Количество работающих при наливе фосфора в цистерне должно быть не менее 2-х человек.

Перед наливом фосфора желтого технического необходимо:

открыть предохранительный кожух и крышку люка;

подсоединить фосфоропровод, особое внимание обратить на фланцевые соединения. На фланцевых соединениях должны быть защитные кожухи;

давление пара в кожухе цистерны не должно превышать 0,2 атм;

подать пар в пароспутники материальной линии;

подать чистую воду с температурой 65-75 °С в котел цистерны в количестве около 5 м3, а при отправке в районы с температурой выше +40 °С не менее 12 м3;

промыть фосфоропровод горячей водой.

2.9. Перед наливом фосфора желтого в железнодорожную цистерну для определения границ раздела вода-шлам, шлам-фосфор на крышке загрузочного люка цистерны жестко закрепляется уровнемер-анализатор.

2.10. После прогрева материальной линии приступают к подаче фосфора из емкостей склада фосфора желтого. Температура фосфора должна быть 70-80 °С.

2.11. При обнаружении неисправности цистерны, находящейся под наливом, фосфор сифонируется в специальную аварийную емкость на складе. Цистерна после промывки  и очистки направляется на ремонт.

2.12. После наполнения цистерны фосфоропровод промыть горячей водой и отсоединить от наливной трубы. Наливную трубу поместить в емкость с водой.

2.13. Отобрать пробу фосфора из цистерны для анализа в соответствии с ГОСТ 8986-82           (СТ 3371-81).

2.14. Для замораживания фосфора в рубашку цистерны подать холодную воду с температурой не более 26 °С.

2.15. Цистерна должна оставаться на месте до полного затвердевания фосфора, но не менее 10 часов, после чего отключить охлаждающую воду и слить из рубашки.

2.16. Проверить общий уровень жидкости в цистерне, который должен составлять не более 185 см., высота слоя воды должна быть не менее 30 см. При отправке фосфора в районы с температурой выше +40 °С слой воды должен составлять не менее 10% от объема цистерны.

2.17. По окончании заполнения и получения заключения о соответствии качества фосфора действующим стандартом цистерна осматривается представителем ОТК завода-отправителя, после чего все штуцера на горловине цистерны заглушаются фланцами, на колпаки надеваются предохранительные кожуха, которые закрываются  на замок и пломбируются пломбами грузоотправителя.

2.18. Цех-наполнитель цистерн фосфором желтым ведет журнал их наполнения, в который записывают:

дату наполнения цистерн;

название завода-изготовителя цистерн;

заводской и регистрационный номер цистерн;

емкость цистерны в м3 и допускаемый вес фосфора в тоннах;

дату  следующего освидетельствования и испытания цистерны;

тип цистерны;

заключение транспортного цеха об исправности ходовой части цистерны;

заключение ОТК предприятия о соответствии качества желтого фосфора действующему стандарту;

результаты проверки наличия замков, пломб, состояния трафарета и окраски цистерн, а также разрешение на отправку цистерны.

Одновременно составляют сдаточный акт на цистерну по форме (см. Приложение 3), который пересылают заводу-потребителю вместе с отгрузочными документами.

3. ПРИЕМКА И СЛИВ ЦИСТЕНЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ

3.1. Работники ОТК грузополучателя должны быть заранее предупреждены о прибытии на завод цистерны с фосфором.

Ответственность за своевременное сообщение о прибытии цистерны возлагается на транспортный цех предприятия-потребителя.

3.2. При получении сообщения о прибытии цистерны с фосфором, представитель ОТК и лица, ответственные за эксплуатацию цистерны, производят приемку цистерны. Проверяют наличие замков и пломб, производят внешний осмотр цистерны.

Грузополучатель не имеет права отказываться от приема цистерны с фосфором при наличии дефектов или повреждения цистерны.

3.3. Перевозка фосфора в застывшем виде вызывает необходимость предварительного разогрева его перед сливом, на что грузополучателю предоставляется дополнительное время. Общее время нахождения цистерны у потребителя не должно превышать 24 часа.

3.4. Цистерны с фосфором после регистрации в журнале направляются к месту слива фосфора. На месте слива цистерну закрепляют башмаками, открывают защитный кожух на люке цистерны.

3.5. Слив фосфора производить круглосуточно. Место проведения   работ по сливу фосфора должно быть хорошо освещено. В аварийных  случаях при сливе руководствоваться требованиями Временной типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ. Количество работающих на сливе фосфора должно быть не менее 2-х человек.

3.6. Слив фосфора производить после разогрева как передавливанием, так и сифонированием.

3.7. Слив фосфора передавливанием производить в следующем порядке:

подсоединить к штуцеру слива фосфора трубопровод  для подачи расплавленного фосфора в резервуар на склад, а к штуцеру для установки термопары, подсоединить трубопровод слива промывной воды, на соединительные фланцы надеть защитные кожухи;

подать пар на обогрев материальных трубопроводов в подогревательный кожух;

отобрать пробу на определение качества фосфора. При несоответствии качества фосфора действующим стандартам завод-получатель может отказаться от приема цистерны;

промыть фосфоропровод в двух направлениях горячей водой, при этом избыток воды из железнодорожной цистерны сливается в сборник воды;

по окончании промывки фосфоропровода закрыть вентиль на сливном трубопроводе;

осторожно и очень медленно открыть вентиль на трубопроводе подачи, горячей воды для выдавливания фосфора из железнодорожной цистерны. Давление выдавливающей воды не более 2 атм.

3.8. Опорожнение цистерн производится специалистами грузополучателя в присутствии ответственного лица за слив фосфора, назначенного приказом по заводу грузополучателя.

3.9. Слив фосфора с помощью сифона осуществляется следующим образом:

промыть трубопровод горячей водой и открыть пар на обогрев фосфоропровода;

заполнить сифон водой;

открыть задвижку на сливе и отсифонировать фосфор.

3.10. После опорожнения цистерны прекратить подачу выдавливающей воды, открыть вентиль на линии промывной воды, при этом избыток воды сливается в сборник.

Затем отсоединить трубопровод слива фосфора от железнодорожной цистерны и к штуцеру слива-залива продукта подключить трубопровод для слива фосфорсодержащей воды, зарядить сифон, слить воду в емкость фосфорсодержащей воды. Сливную трубу поместить в емкость с водой.

3.11. После слива содержимого в цистерне производится очистка цистерны от остатков фосфора и шлама, затем цистерна заполняется водой на высоту 25-30 см, заглушаются штуцера, закрывается люк цистерны, надевается на колпак предохранительный кожух и навешиваются замки и пломбы. После наружного осмотра цистерны и ходовой части, очистки и промывки их от загрязнений, цистерну направляют по полным грузовым документам на станцию приписки. Отправка недослитых и неочищенных цистерн запрещается.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ФОСФОРНЫХ ЦИСТЕРН ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

4.1. Фосфорные цистерны транспортируются по железным дорогам в соответствии с Правилами перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах, и бункерных полувагонах и требований настоящей инструкции.

4.2. Транспортировка фосфора осуществляется в сопровождении проинструктированного проводника, обеспеченного индивидуальными средствами защиты, инвентарем и инструментом:

суконный костюм и суконные рукавицы;

резиновые сапоги и резиновые перчатки;

защитные очки со сферическими стёклами;

противогаз марки «М»;

ключи;

две совковые лопаты;

два металлических ведра;

емкость с песком;

ручной сигнальный фонарь, свисток, красный флажок, хозяйственное мыло для затирки  мелких отверстий в цистерне во избежание течи продукта;

индивидуальная аптечка.

4.3. Проводник должен принять цистерну от цеха-наполнителя согласно сдаточного акта по форме 3 (приложение 3).

4.4. Проводник является ответственным представителем по сопровождению груза и следует в непосредственной близости в специальном вагоне.

4.5. В пути следования проводник обязан:

следить за исправным состоянием цистерны;

присутствовать при осмотре груза работниками транспорта;

не допускать присутствия посторонних лиц вблизи сопровождаемого груза;

не допускать отцепок цистерн с фосфором желтым без необходимости.

4.6. В случае появления густого дыма над цистерной, что свидетельствует о повреждении цистерны или течи продукта, проводник обязан сообщить руководству ближайшей железнодорожной станции о возможности дальнейшего следования груза и принять меры к устранению причин дымообразования: проверить целостность крепления замков и предохранительных кожухов над люком цистерны, засыпать место образования дыма влажным песком или шлаком, если отверстие небольшое затереть его хозяйственным мылом.

4.8. В том случае, если повреждение не вызвало течи и возгорания фосфора цистерна в составе поезда следует до ближайшей станции, где производится ремонт в составе поезда или маневровой группы вагонов.

4.9. При обнаружении течи продукта из цистерны, сопровождающейся загоранием фосфора, проводник должен остановить поезд на ближайшей станции и удалить причину течи.

4.10. В случае обнаружения неисправностей, из-за которых цистерна не может следовать по назначению, ее отцепляют от поезда и отводят на отдельный путь в безопасное место, удаленное от главных путей, служебных зданий и сооружений, установленное технико-распорядительным актом станции.

4.11. Для локализации очагов загорания проводник обязан вызвать пожарно-восстановительный поезд, действующий в соответствии с существующими инструкциями и сообщить грузоотправителю о причинах отцепки цистерны.

4.12. При получении уведомления об отцепке грузоотправитель незамедлительно должен направить специалистов вместе с ответственным представителем предприятия к месту происшествия, где последние определяют мероприятия для устранения неисправностей.

4.13. До прибытия специалистов грузоотправителя работы, связанные с открытием движения поездов, проводятся под руководством начальника восстановительного поезда. Границы проведения восстановительных работ в зависимости от степени повреждения устанавливаются в пределах 50-100 м.

4.14. Ликвидация неисправностей и опорожнение цистерн проводятся специалистами грузоотправителя по специальной инструкции, разработанной грузоотправителем и утвержденной главным инженером.

Ответственность за окончательную ликвидацию аварии несет прибывший по вызову ответственный представитель грузоотправителя.

4.15. При повреждениях цистерн, груженных фосфором, вызванных столкновением между собой или другим подвижным составом, сходом с рельс как на станциях, так и на прогонах, проводник совместно с работниками железной дороги должен:

осмотреть цистерну, установить степень повреждения и возможность её дальнейшего следования в составе поезда или порядок производства с нею маневров;

при наличии опасности для движения поездов и маневровых передвижений оградить место препятствия знаками в соответствии с инструкцией по сигнализации, действующей на железнодорожном транспорте;

в зависимости от метеорологических условий местности и состояния поврежденной цистерны, определить границы опасной зоны и обеспечить охрану цистерны, не допуская посторонних лиц в опасную зону;

принять все необходимые меры по предотвращению угрозы безопасности людей, повреждения подвижного состава, сооружений, грузов и других последствий;

при отсутствии течи фосфора поврежденная цистерна в составе поезда следует до ближайшей станции.

4.13. На неисправную цистерну составляется акт о техническом состоянии, в котором указывается вид неисправности, причина ее возникновения, принятие меры по устранению неисправности, а также возможность дальнейшего следования.

4.14. При оформлении документов на отправляемые и возвращаемые после слива фосфора желтого цистерны в верхней части накладных отправители цистерны должны проставлять штемпели с надписями «Опасно», «ядовито», «Самовозгорается», «Не опускать с горки», «Прикрытие 3/1-1-3-1».

Завод-потребитель желтого фосфора при возврате цистерны после слива обязан в накладной сделать запись: «Цистерна слита полностью».

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Все работы, связанные с фосфором, относятся к категории особо вредных и огнеопасных.

5.2. Ответственность за своевременную ликвидацию возможных аварий фосфорных цистерн на заводах-наполнителе и потребителе несут лица, назначенные приказом по заводу.

5.3. При появлении течи фосфора из цистерны необходимо слить фосфор из цистерны на  склад или аварийную емкость. Место повреждения залить большим количеством воды. Цистерну промыть от остатков фосфора и фосфорного шлама, провести дегазацию емкости, после чего устранить повреждения.

5.4. Разлитый фосфор тушить обильным количеством воды, не допуская, его разбрызгивания.

5.5. Места налива и слива железнодорожных цистерн должны иметь дренчерную установку пожаротушения, противопожарный водопровод, пожарные рукава, пожарные стволы и первичные средства пожаротушения. Место производства работ должно быть хорошо освещено.

5.6. При наливе (сливе) цистерны фосфором необходимо следить за фланцевыми соединениями, при появлении течи (прорыв прокладки, поломка арматуры и т.д.) немедленно прекратить подачу (или передавливание) фосфора, следить за уровнем фосфора в цистернах, не допуская их переполнения.

5.7. При всякой аварии, связанной с возгоранием фосфора, к месту аварии необходимо вызывать лиц, ответственных за ликвидацию аварии, а также газоспасательную и пожарную команды.

5.8. Все рабочие, обслуживающие оборудование по наливу, сливу и хранению фосфора желтого, должны быть одеты в суконный костюм, суконный головной убор, с широкими полями, резиновые сапоги и рукавицы, иметь респиратор и противогаз марки «М», защитные очки должны быть постоянно надетыми при нахождении рабочих на месте налива или слива.

5.9. Около рабочих мест необходимо установить аварийные ванны, заполненные чистой водой. Смену воды в ваннах производить не реже 1 раза в 2-ое суток. В случае загорания одежды следует погрузиться в ванну.

5.10. Курить и принимать пищу на рабочих местах воспрещается.

5.11. При попадании фосфора на открытые участки тела необходимо немедленно смыть, его обильным количеством воды, промыть обожженное место 2-5 % раствором перманганата калия, наложить повязку и обратиться в медпункт. При ожоге фосфором нельзя применять вазелин и другие мази, так как они способствуют более глубокому проникновению фосфора в толщу кожи.

5.12. При остром отравлении через рот необходимо применить частые промывания желудка 0,2 % раствором КМnО4 или 1% раствором CuSO4 (медным купоросом) до исчезновения запаха фосфора в промывных водах и немедленно обратиться к врачу. В качестве противоядия 2-3 раза через полчаса давать 1% раствор медного купороса. Ни в коем случае их не принимать молоко, растительные и животные жиры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО (ТРАНСПОРТНОГО) ЦЕХА О ГОДНОСТИ ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ФОСФОРОМ

1. Железнодорожный номер цистерны.

2. Дата осмотра.

3. Состояние колос.

4. Состояние тормозов.

5. Состояние подшипников.

6. Состояние рессор.

7. Состояние крепления.

8. Состояние отличительной окраски.

9. Состояние и наличие знаков, надписей и трафаретов.

10. Дата последнего ремонта.

11. Наличие защитного кожуха.

12. Состояние ударно-тяговых приборов (автосцепка).

13. Заключение о состоянии цистерн.

Подписи:

Начальник вагонного участка

Осмотрщик

Примечание.

1. Заключение составляется в двух экземплярах один из которых остается в железнодорожном цехе, а второй передается на склад желтого фосфора.

2. При отсутствии надписей на котле цистерны, железнодорожная цистерна считается неисправной и под погрузку не подается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма № 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦЕХА-НАПОЛНИТЕЛЯ О ГОДНОСТИ цистерны для наполнения фосфором ЖЕЛТЫМ

1. Железнодорожный номер цистерны.

2. Регистрационный номер цистерны.

3. Очередной срок инспекторского испытания.

4. Дата осмотра цистерны.

5. Качество окраски корпуса и надписей.

6. Состояние предохранительного кожуха.

7. Наличие замков и пломб.

8. Заключение о годности цистерны к наливу.

Подписи:

Начальник склада фосфора желтого

Старший аппаратчик склада

Представитель ОТК

Примечание. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых остается на окладе желтого фосфора, а второй передается в отдел главного механика вместе с заключением по форме № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма № 3

СДАТОЧНЫЙ АКТ НА ФОСФОРНУЮ ЦИСТЕРНУ

1. Железнодорожный номер цистерны.

2. Регистрационный номер цистерны.

3. Дата наполнения цистерны фосфором.

4. Вес налитого фосфора желтого в цистерну (по данным завода-наполнителя).

5. Физико-химические показатели фосфора.

6. Пломба и замок установлены на кожухе над люком с арматурой.

7. Заглушки установлены (перечислить патрубки).

8. В указанном состоянии цистерна сдана для отправки потребителю.

Дата, подписи:

Начальник железнодорожного цеха

Начальник оклада желтого фосфора

Проводник

Примечание. Сдаточный акт на фосфорную цистерну составляется в трех экземплярах, один из которых остается на складе фосфора желтого, второй передается заводу-потребителю, через проводника, третий - железнодорожному цеху.